总硬度测定仪

使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

总硬度的测定

基本原理

总硬度测定的基本原理是基于被测样品中钙、镁离子与显色剂反应生成有色络合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。

技术指标

●  测定下限：1.0mg/L；

●  测量范围：0.00～6.00mg/L；

●  测量方法：钙、镁离子与ACBK试剂反应在适当酸度中生成红紫色络合物。

●  光    源：LED硅光二极管，波长为470nm。

应用范围

用于蒸镏水、饮用水、生活用水、地表水和废水中硬度的定量测定。

所需试剂

●  去离子水或蒸馏水

- 总硬度试剂（一） （请在冰箱中避光保存）

- 总硬度试剂（二） （请在冰箱中避光保存）

操作步骤

- 准确取去离子水（或蒸馏水）和被测样品至比色瓶1、2刻线处(5ml)。加入总硬度试剂（一）1管，吸取瓶内溶液清洗管内壁二次，吹入瓶内，盖上比色瓶盖摇动，打开比色瓶盖，再加入总硬度试剂（二）1管，吸取瓶内溶液清洗管内壁二次，吹入瓶内，盖上比色瓶盖摇动均匀。擦净比色瓶外壁，先将比色瓶1放入比色瓶槽中锁定比色瓶。显色5分钟(从加入钙试剂（二）开始计时)。

- 按“开／关”键，打开仪器，以选定离子测量模式测定总硬度，按“校零”键，出现“校零完成”（空白调零已完成）。

- 取出比色瓶1，将比色瓶2放入比色瓶槽中锁定比色瓶。按“直读”键，显示屏上出现的数值即为被测样品中总硬度的值。

干    扰

样品中含有悬浮物，铁、铝等金属离子和有机物时会产生干扰，如含有此类物质时，要作适当预处理，以清除影响。