NJS1-LGY-Ⅱ/HSLGY-Ⅱ型智能流速仪使用说明书

一、 功能介绍

NJS1-LGY-Ⅱ/HSLGY-Ⅱ型智能流速仪是采用先进的电子技术、传感技术和计算机硬、

软件最新研制成功的一种便携式超小型流速仪，内置CPU微处理器、存储器等，功能丰富，使用简单方便。现已广泛应用于水工、河工和港工模型试验的流速测量，并已推广应用于交通、水利等其它行业的流速、风速和流量的测量。

NJS1-LGY-Ⅱ/HSLGY-Ⅱ型智能流速仪配置了高效锂电池组，可不用交流电源，并配套充电器，充一次电可连续工作几十个小时，充电时间约需8-10个小时即可完成。

NJS1-LGY-Ⅱ/HSLGY-Ⅱ型智能流速仪配套新型流速旋浆传感器，该传感器是采用先进的技术于2004年研制成功，旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计，旋浆直径分别为?15mm和?12mm（旋浆反光面采用先进的电镀工艺，耐磨损，信号强），起动流速≤1cm/s，起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。?15mm的新型流速旋浆传感器K=2.88，C=1.00;?12mm的K=1.85，C=1.00。

流速测量范围：1-300cm/s 采样时间：1-99秒任选;

流速计算工式：V=A*(K*N/T+C)

式中V为流速（单位：cm/s）;A为流速比尺（如不需要可设置为1）;K、C为流速旋浆传感器率定系数;T为设定的采样时间（秒）;N为采样时间内的传感器旋浆转数（对单反光面旋浆而言，若对双反光面旋浆，N应除以2才为采样时间内的传感器旋浆转数）。

二、 操作步骤

1.开机后，液晶显示器显示“WELCOM”欢迎字样，随后显示“SYSTEM FREE！”（系

统等待命令！）。

2.按下“功能”键，显示设置的K值（SERRING K=(.((），K取一位整数，两位小数，此时可用“↑”或“↓”键来修改K值（以下均可用“↑”或“↓”键来修改）;修改完成后，按“功能”键将K值存入内存，同时显示C值（SETTING C=(.((），C取一位整数，两位小数;修改完成后，按“功能”键将C值存入内存，同时显示T值（SETTING T=((s,s为秒），T取两位整数；修改完成后，再按“功能”键将T值存入内存，同时显示测量次数N值（SETTING N=(），N取一位整数；修改完成后，再按“功能”键将N值存入内存，此时显示“SYSTEM FREE！”)（系统等待命令！）。

3.仪器有自动存储和记忆功能，以前设置的K、C、A、T、N值会自动保存。

4.当液晶显示器显示“SYSTEM FREE！”（系统等待命令！）时，可以进行“功能”设置和“开始”测量。

5.按“开始”键开始测量，屏幕显示倒减的采样时钟，当采样时间一到，显示流速旋浆传感器在T时间内的采样脉冲数N，稍停3秒后显示计算好的流速V1值；过3秒后，再依次显示第二次、第三次采样的计算好的N2、V2、N3、V3值，……，当三次或多次采样结束，显示三次或多次的平均流速V。

6.测量结束后，如需要检查测量的数据，按“↑”或“↓”键，可逐次显示N1、V1、N2、V2、N3、V3……和平均流速V。