| 照明/受光系统 | 45/0 |
| --- | --- |
| 测量口径 | 直径Ø8mm |
| 显示模式 | L*a*b*、L*C*H*、∆E*ab、∆（L*a*b*）、∆（L*C*H*） |
| 测量模式 | 单次模式和平均模式 |
| 观察光源 | D65光源 |
| 标准观察者 | 10°视场 |
| 重复性 | 标准偏差∆E*：0.1以内 (测量条件：使用标准白板测定30次取其平均值) |
| 测量间距 | 约2秒 |
| 电 源 | 4枚五号电池或专用交流适配器 |
| 操作温度范围 | 0至40℃（32至104℉）；低于85%相对湿度 |
| 尺寸（长×宽×高） | 110 ×60 ×190mm |
| 重量 | 330g(不含电池） |
| 标准配件 | 保护盖、色差品质管理软件、交流适配器、USB数据线、仪器箱 |
| 选购附件 | 微型打印机 |

■  通用色差计色差公式：

△ E* =[(△L*)2 +（△a*)2+(△b*)2 ]1/2

△ L* = L*样品- L*标准

△ a* = a*样品- a*标准

△ b* = b*样品- b*标准

△ E*：总色差的大小

△ L+表示偏白，△L-表示偏黑

△ a+表示偏红，△a- 表示偏绿

△ b+表示偏黄，△b- 表示偏蓝