休止角测定仪

H25191型

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

一、适用范围：

该产品供生产、经营、使用单位实验室对表面活性剂粉体和颗粒休止角测定。

二、适用标准要求：

GB-T11986-98表面活性剂粉体和颗粒休止角测定方法。

三、技术要求：

符合GB-T11986-98表面活性剂粉体和颗粒休止角测定技术规范。

测定仪技术参数：

1.漏斗：有机玻璃材质、锥度60°，出料口内径10mm

2.漏斗与容器距离：75mm

3.支架材质：不锈钢或铁料表面防锈处理。

4.环境温度：15~25℃。环境相对湿度：不大于70%。

5.照明：符合显微镜操作对光线要求。实验室处于气流和振动条件自然的情况。

6.安放在平稳的通风橱内，不开风机。同实验室无粉尘、腐蚀、挥发性物质。

四、一般性能

1、 符合GB-T11986-98表面活性剂粉体和颗粒休止角测定技术规范。

2、产品满足使用维护方便、安全可靠、经济合理和实用美观的要求。

3、仪器的安装、调试及使用方法。

4、确认准备安放本仪器的实验台水平状态。

5、按照GB-T11986-98表面活性剂粉体和颗粒休止角测定中组装图及技术规范，进行仪器的安装。

五、仪器的安装

1.本仪器支架导杆上面分为四个可调节活动滑套，从上面开始依次为搅拌装置活动滑套、玻璃漏斗60°锥度处固定套、出料口10mm处活动滑套、及标尺活动滑套。

2.将搅拌装置，活动滑套松开并且取下，把玻璃漏斗通过60°锥度处固定，下出料口通过出料口10mm处固定并且目视调节好，使之垂直于底座。

3.将内径100mm，高度25mm的容器参照底板刻度放置于中心店、

4.调节玻璃漏斗下出料口与底板100mm的高度值。

5.按照固定搅拌装置与玻璃漏斗上方，目视调节合适高度，并且固定即可。

6.按照标准要求完成试验即可。

质量保证书

客户：

保证期间：   年    月   日至    年     月    日

| 品名 | 型号 | 机身号 |
| --- | --- | --- |
| 休止角测定仪 | H25191 | HAD-I |
| 该保证卡保证壹年，保证期间内，如因品质不良或制造之故障，可酌情免费修理。 （一）荷重感应器、位移器、电磁开关，恕无法在保证期内。 （二）遇下列情形时，收成本材料费 ①使用不当致仪器发生故障货损害。 ②故障是由他厂牌拼装而形成之损害。 ③非本公司技术人员修理，拆装导致故障。 （三）下列情况时，恕不保证 ①因天灾或其他事故而导致之故障或损害 ②由于错误使用或改装，致仪器受损 ③安装后移动或运送所导致之故障 （四）保证期限以该产品出厂日期起保修壹年 |  |  |

产品保修卡

客户：

保证期间：   年    月    日至    年     月    日

| 品名 | 型号 | 机身号 |
| --- | --- | --- |
| 休止角测定仪 | H25191 | HAD-I |
| 维修内容记录 |  |  |

维修员签名：