超声波清洗器的工作原理是利用超声波在液体中的空穴效应，使之产生大量非稳态的微小气泡，在声场的作用下，气泡以每秒数万次压缩到扩张的物理过程。液体微粒激烈碰撞并产生非常强大的能量，它足以极快地剥落吸附在物体表面上的微粒，达到清洗之目的。

超声波的空穴效应，还能非常有效的排出液体中的微小气泡，故在化学分析中，常用来对溶液进行脱气。

我公司开发生产的QT系列超声波清洗器，是在充分吸收国外先进经验的基础上加以改进和创新的产品，使用效果及功能均已达到国外同类产品水平。

一．超声波清洗器的特点

- 产品设计原理基于脉冲调制，使之具有更多的选择性，更广的应用性。

- 无级调节型产品面板指示灯会随着功率和脉冲的强弱而改变颜色，

- 由于调制后的脉冲幅值均在空化阙值以上，使得功率能量充分转化为空穴效应，清晰强度明显提高。

- 规格齐全样品多样化，有0.8升、1.5升、2升、3升、4.5升、6升、10升、22.5升等。并可为用户订做特殊要求的（水槽储存，超声功率，液体加热等）清洗器。

二．操作说明

A.各种型号的超声波清洗器在使用前，都必须将清洗液按要求加入清洗水槽内，一般水深应为水槽深度的1/2~1/3。

三．注意事项

A.安全

1.清洗器应在良好的情况下工作，不应在潮湿，高热等场所使用，并要有良好的接地系统。

2.请使用温和的水溶性清洗液，禁止将挥发性，腐蚀性强和易燃易爆的液体作为清洗液。

3.本仪器属于精密电子产品，请轻拿轻放。

4.请加入清洗液后再开机工作，无水开机会导致仪器损坏。

B.清洗

1. 清洗物如果太重应放在托架上（含间接清洗的容器），不要直接放在槽底，以免降低清洗效果

2.对于有特殊要求的清洗物（如必须使用腐蚀或挥发性较强的清洗液）可采用间接清洗的方法。其效果与直接清洗相同（间接清洗，首先在清洗槽内加水，在将所需清洗液倒入适宜的容器内，并放入清洗物，然后将装有清洗液和清洗物的容器浸入清洗槽内水中即可开机工作。

3.本产品功率强劲，一般清洗30秒至2分钟即可，长时间工作会使清洗槽和清洗液温度逐渐升高，但不影响清洗效果。（当清洗液温度超过70℃时，请关机冷却后再用。

4.请小心清洗翡翠，珍珠，猫眼石，珊瑚，绿松石等这类有自然裂纹的物品，建议清洗时将超声波功率调到适宜。

5.经常更换清洗液，以保证清洗效果。

6.用毕将仪器清理干净，以便下次使用。

四．适用范围

1、电子工程：清洗通信器材、电器等各种电子元件及线路板；印刷线路板除松香焊斑，各种芯片等电子零件，机械零件的除油除锈，金属滤网疏通清洗

2、光学器材：清洗各种镜框、镜片、光学仪器

3、家庭应用:清洗金银首饰、玉石、饰物、眼镜、手表链、钥匙、假牙、婴儿用品等。

4、办公用具维护、保养：清洗墨盒喷头、喷嘴、针笔、钢笔、毛笔等

5、医疗器械维护、保养：清洗手术器具及各种医疗器具等。

6、各大工矿企业,大专院校,科研院所，考古单位的实验室器皿、金属器材及非一次性塑料制品的清洗。

7、送礼佳品

五．优点：

1、 无孔不入。由于超声波作用是发生在整个液体内，所有能与液体接触

的物体的表面都被清洗，而且对形状复杂的缝隙多的物体更有独特功效。

2、 秋毫无损。传统的人工或化学清洗常会生机械磨损或化学腐蚀，而超声波清洗却不会使物体引起丝毫损坏。

3、无所不洗，洗无不净。另外针对不同性质的物质的物体采用合适的清洗剂时，由于清洗剂的渗透溶解作用得到超声波的加强而发挥得淋漓尽致，因而清洗过后无不焕然一新。

六．功效：

1、 清洗：除污垢、除尘、除各类油脂，除积炭，功效卓著。

2、杀菌清毒：经防疫站检验，超声波清洗器对具有代表性的大肠杆菌和葡萄球茵具有很好的杀茵率达到99.6%(作用五分钟).

3、 保健按摩美容护肤:超声波能剌激末梢神经,按摩穴位,加速血液循坏,剥离坏死细胞,去除皮屑、

老茧等作用。

4、分解化作用：超声搅拌、加快溶解、提高均匀度、加快物理化学反应、防止过腐蚀、加速油水乳化、溶剂染料混合等作用。

B.清洗操作：

使用型号为HAD-10260B（10升）时

1.插上电源，将机械定时旋钮上刻度转至“ON”处既可开机，旋回“OFF”处关机。

2.如需定时操作，可将刻度对准您选择的参考时间位置即可。

3.您可根据清洗物状况和材质选择强度清洗“HIGH”或弱度清洗“LOW”

4.高档功率是250瓦，低档功率是150瓦。

C．HAD-10260B型技术参数

超声波频率     40 KHz

内胆材料       全不锈钢冲压槽 SUS304

外壳材料       进口铝板防腐喷涂

容量           10 L

时间控制       0-30 min也可连续控制

电源           AC 220 ~ 240 V, 50 Hz

超声功率       150/250 W

外形尺寸       410 x 270 x 300 mm

槽内尺寸       300 x 250 x 150 mm

净重           6 kg

毛重           7 kg

备注：

★  降音盖为赠送

★．关键元气件一律采用进口元器件

★．产品实行三包，保修三年，终身维修

超声波清洗机

使用说明书

北京恒奥德科技有限公司