BCS—400型电子背力计是我公司生产的人体体质测定器材系列产品之一。本产品是根据《中国成年人体质测定标准》和《中国学生体质综合评价方法和标准》而设计、生产；是用来测试人体运动能力的器材。该仪器具有测量数据准确、质量可靠、使用便捷的特性，可供体育、医卫、学校、劳动、学校及科研等部门进行体质测定之用。

技术参数：

1.测量范围；0～400kg

2.分 度 值：1kg

3.示值误差：1/400F.S

4.电    源：9V层叠电池或交流~220转换DC9V适配器

5.工作环境：0~40℃<90%RH,贮存温度-10~50℃<75RH

6.功    能：背力峰值保持,开关/清零,定时关机。

使用方法：

1.打开仪表盒电池盖板装入电池,或连接适配器（此时仪表已通电）。

2.按下仪表开关,使数值显示为0。

3.受试者两脚尖分开约16厘米直立在背力计的底盘上,两臂和

两手伸直,下垂于同侧大腿的前面,使把柄与两手指尖接触,以此高度固定链长。测试时，受试者两腿伸直，上体略前倾(约30度)，两臂伸直，紧握把柄(手心向内)，用最大力气向上拉。测试两次，以公斤为单位记录最大值(记录时，应加上手柄和链条的重量0.9kg)。

4.当显示器数值不为0时，按动按键，便可清零。

5.当显示器数值为0时，再按按键，便可关机。

6.当显示器数值不变达3分钟后，仪器可自动关机。

7.使用结束后请拔掉电源插头。

注意事项：

1.测量时，受试者只能用伸展背部向上拉，禁止用腿力的身体后仰的力量拉背力计。

2.背力计应定期校验。

联系电话：010-51666919

附：

背 力 评 价 标 准（千 克）

| 年龄(岁) | 性别 | 优 | 良 | 中 | 下 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 男 | 42以上 | 34-41 | 24-33 | 17-23 | 18以下 |
|  | 女 | 33以上 | 27-32 | 20-26 | 15-19 | 14以下 |
| 8 | 男 | 48以上 | 40-47 | 31-39 | 25-30 | 24以下 |
|  | 女 | 38以上 | 32-37 | 25-31 | 19-24 | 18以下 |
| 9 | 男 | 56以上 | 45-55 | 35-44 | 29-34 | 28以下 |
|  | 女 | 45以上 | 38-44 | 30-37 | 22-29 | 21以下 |
| 10 | 男 | 59以上 | 50-58 | 39-49 | 33-38 | 32以下 |
|  | 女 | 52以上 | 45-51 | 35-44 | 28-34 | 27以下 |

| 年龄(岁) | 性别 | 优 | 良 | 中 | 下 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 男 | 66以上 | 57-66 | 46-56 | 38-45 | 37以下 |
|  | 女 | 62以上 | 53-61 | 39-52 | 31-38 | 30以下 |
| 12 | 男 | 74以上 | 65-73 | 52-44 | 40-51 | 39以下 |
|  | 女 | 64以上 | 56-63 | 42-55 | 31-41 | 30以下 |
| 13 | 男 | 102以上 | 83-101 | 62-82 | 50-61 | 49以下 |
|  | 女 | 71以上 | 80-70 | 47-59 | 38-46 | 37以下 |
| 14 | 男 | 113以上 | 97-112 | 77-96 | 65-76 | 64以下 |
|  | 女 | 76以上 | 65-75 | 52-64 | 43-51 | 42以下 |
| 15 | 男 | 122以上 | 107-121 | 90-106 | 70-89 | 69以下 |
|  | 女 | 78以上 | 68-77 | 55-67 | 43-54 | 42以下 |
| 16 | 男 | 128以上 | 114-127 | 95-113 | 85-94 | 84以下 |
|  | 女 | 78以上 | 70-77 | 55-69 | 42-54 | 41以下 |
| 17 | 男 | 139以上 | 124-138 | 102-123 | 90-101 | 88以下 |
|  | 女 | 80以上 | 73-79 | 57-72 | 50-56 | 49以下 |
| 18 | 男 | 144以上 | 132-143 | 111-131 | 97-110 | 96以下 |
|  | 女 | 86以上 | 74-85 | 58-73 | 46-57 | 45以下 |
| 19-20 | 男 | 140以上 | 125-139 | 109-124 | 95-108 | 94以下 |
|  | 女 | 90以上 | 78-89 | 64-77 | 54-63 | 53以下 |